| STS WAVEBOOST Aditivo de baixo carbono em desenvolvimento para óleo combustível marítimo e bunker Atomização e combustão avaliadas sob especificação marítima |  |
| --- | --- |

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STS WaveBoost é um concentrado aditivo em desenvolvimento, derivado de correntes selecionadas do processamento termoquímico de resíduos, para avaliação em óleo combustível marítimo e bunker. A composição e o mecanismo funcional devem ser definidos por cromatografia, propriedades físico-químicas e ensaios reconhecidos.

O produto não é combustível acabado e não está liberado para dosagem comercial. Qualquer uso exige comprovar que a mistura final permanece dentro da especificação vigente, não causa depósitos, corrosão, incompatibilidade, alteração indevida de emissões ou perda de segurança. O aditivo não remove enxofre do combustível; qualquer redução de SOx só pode decorrer de menor enxofre efetivo ou menor consumo comprovado, mantendo conformidade MARPOL Anexo VI.

# PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

| ● Origem circular de corrente termoquímica beneficiada | ● Desempenho avaliado diretamente em óleo combustível marítimo e bunker |
| --- | --- |
| ● Perfil cromatográfico e teor ativo controlados | ● Compatibilidade físico-química verificada por lote |
| ● Resposta medida por Ignição e combustão | ● Dosagem definida por curva e não por valor universal |
| ● Avaliação de depósitos, corrosão e emissões | ● Homologação regulatória e pelo fabricante antes do mercado |

# INDICAÇÕES DE USO

| VLSFO | HFO | MGO/MDO | Bancada naval |
| --- | --- | --- | --- |
| Após compatibilidade | Aquecimento e mistura controlados | Não transferir dose | Motor/queimador instrumentado |

*Metas preliminares de desenvolvimento. Confirmar por lote, aplicação, equipamento e requisito regulatório antes do uso comercial.

# FUNÇÕES E MECANISMO DE AÇÃO

Aditivos podem alterar cinética de ignição, estabilidade, limpeza, lubricidade ou atomização conforme sua química e o combustível. O efeito deve ser atribuído a um mecanismo demonstrado, com curva dose-resposta e controle das propriedades críticas. Para este produto, o indicador central proposto é Ignição e combustão.

| DESEMPENHO Avaliação por Ignição e combustão em método reconhecido. | COMBUSTÃO Efeito confirmado em bancada, motor ou equipamento homologado. |
| --- | --- |
| DEPÓSITOS Tendência medida em ensaio específico, sem alegação automática. | ESTABILIDADE Mistura acompanhada durante armazenamento e envelhecimento. |
| COMPATIBILIDADE Metais, elastômeros, filtros e demais materiais verificados. | RASTREABILIDADE Composição, teor ativo, lote e combustível-base registrados. |

# PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS

Painel proposto para caracterização, controle de qualidade e homologação. As faixas são referências preliminares e devem ser substituídas pela especificação STS aprovada.

| Propriedade | Faixa / característica | Referência de avaliação |
| --- | --- | --- |
| Aspecto e cor | Declarar por lote | Visual / escala aplicável |
| Densidade a 20 °C | Declarar por lote | ASTM D4052 |
| Viscosidade | Declarar por lote | ASTM D445 ou equivalente |
| Ponto de fulgor | Determinar e declarar | ASTM D93 / método aplicável |
| Água | Meta compatível com combustível* | ASTM D6304 |
| Curva de destilação | Caracterizar | ASTM D86 / método adequado |
| Ignição e combustão | Meta por curva comparativa* | IP 541 / FCA e ensaio funcional |
| Estabilidade/compatibilidade | Sem alteração fora dos limites | Métodos do combustível-alvo |

Os resultados aplicáveis devem constar do Certificado de Análise. Nenhuma faixa substitui especificação legal, aprovação do fabricante do equipamento ou ensaio na condição real de uso.

# RECOMENDAÇÕES DE USO E DIMENSIONAMENTO

| Condição de uso | Faixa preliminar | Orientação |
| --- | --- | --- |
| Triagem em laboratório | 0,02 a 0,10% (v/v)* | Avaliar mistura completa e combustível-base |
| Teste em equipamento | Somente após aprovação formal | Plano instrumentado, lote segregado e critério de parada |

Faixa apenas para triagem laboratorial: 0,02 a 0,10% (v/v)*. Construir curva com branco, referência e ao menos três concentrações. Não extrapolar para tanque, veículo, aeronave, navio ou equipamento sem homologação.

# MISTURA, ENSAIO E HOMOLOGAÇÃO

| 1 | Caracterizar integralmente o concentrado e o combustível-base; registrar lote, origem, especificação e cadeia de custódia. |
| --- | --- |
| 2 | Preparar branco, referência e curva de dose em bancada, com mistura gravimétrica e procedimento documentado. |
| 3 | Avaliar miscibilidade, água, estabilidade, corrosão, elastômeros, filtros, depósitos e todas as propriedades regulamentadas. |
| 4 | Somente após aprovação laboratorial, executar teste instrumentado com fabricante ou centro homologado e critérios de parada. |
| 5 | Comparar consumo, desempenho, emissões e integridade; confirmar que a mistura permanece conforme após armazenamento. |

# COMPATIBILIDADE, HOMOLOGAÇÃO E TESTE PRÉVIO

Compatibilidade deve ser demonstrada com o grau real de óleo combustível marítimo e bunker, incluindo variação sazonal e componentes renováveis obrigatórios. Não misturar com outros aditivos sem estudo de interação, nem transferir dose entre combustíveis ou equipamentos.

Realizar teste de estabilidade, separação de fases, precipitado, cor, odor e filtrabilidade.

Avaliar corrosão, elastômeros, metais, selos, filtros, bombas, injetores e câmara de combustão.

Verificar todas as propriedades legais da mistura final; melhora de um indicador não compensa falha em outro.

# CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

| ● Usar somente lote caracterizado e segregado. | ● Dosar por massa ou volume calibrado. |
| --- | --- |
| ● Controlar temperatura e homogeneização. | ● Evitar água e contaminação cruzada. |
| ● Manter amostra testemunha lacrada. | ● Executar teste apenas em instalação autorizada. |

# EQUIPAMENTOS E CONTROLES OPERACIONAIS

| Equipamento / sistema | Orientação de uso | Observações |
| --- | --- | --- |
| Bancada de mistura | Vidraria ou tanque compatível e aterrado. | Controlar massa, temperatura e agitação. |
| Análise de combustível | Métodos regulamentares e laboratório competente. | Comparar antes e depois da adição. |
| Teste funcional | Motor, queimador ou rig instrumentado. | Plano, repetição e critério de parada. |
| Dosagem | Bomba, balança e medidor calibrados. | Evitar superdosagem e contaminação. |

# ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E VALIDADE

| Armazenamento | Manter em área fresca, coberta, ventilada e licenciada, longe de calor, faíscas e chamas. |
| --- | --- |
| Conservação | Usar embalagem original homologada, fechada, identificada e compatível com o produto. |
| Após abertura | Fechar imediatamente; evitar água, oxigênio, contaminação e acúmulo de vapores. |
| Validade | Definir após estudo de estabilidade e compatibilidade com embalagem e combustível-alvo. |
| Apresentações | Conforme concentração e configuração comercial aprovadas pela STS Innovations. |
| Transporte | Atender à classificação de produto perigoso da FDS e à regulamentação vigente. |
| Rastreabilidade | Verificar lote, lacre, fabricação, validade, integridade e Certificado de Análise. |

# SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

Concentrado combustível para uso profissional. Usar luvas, óculos, vestimenta e proteção respiratória conforme FDS e avaliação de risco.

Manter afastado de calor, faíscas, chamas e superfícies quentes; aterrar transferências e operar com ventilação adequada.

Evitar inalação, contato e lançamento em solo, água ou drenagens. Conter derramamentos com material compatível.

Não dosar em combustível comercial ou equipamento sem homologação. Consultar FDS, legislação e fabricante do combustível e do motor.

# SUSTENTABILIDADE E DIFERENCIAIS STS

A origem circular não comprova, isoladamente, menor pegada de carbono. O benefício deve ser calculado por ciclo de vida e por unidade funcional, considerando processamento, transporte, dose, variação de consumo, emissões de escapamento e durabilidade do equipamento.

| ORIGEM CIRCULAR Corrente residual beneficiada e rastreada. | BAIXA DOSAGEM Potencial condicionado à curva funcional. | EFICIÊNCIA Consumo medido em teste controlado. |
| --- | --- | --- |
| EMISSÕES Painel completo, sem seleção parcial. | DURABILIDADE Depósitos e desgaste acompanhados. | EVIDÊNCIA Ciclo de vida e repetibilidade. |

# DESEMPENHO E PLANO DE VALIDAÇÃO

O plano deve ser estatístico, cego quando possível e com combustível-base único. Resultados de bancada não autorizam alegação em frota ou operação comercial.

| Indicador funcional | Contribuição técnica |
| --- | --- |
| Compatibilidade | Spot test, estabilidade total, sedimento e mistura de bunkers. |
| Combustível | Viscosidade, densidade, fulgor, água, acidez, enxofre e cat fines. |
| Combustão | Atraso de ignição, pressão, consumo e estabilidade de chama. |
| Depósitos | Purificador, filtros, injetores, cilindro, turbo e escape. |
| Emissões | CO₂, CO, NOx, SOx e particulados com balanço de combustível. |

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E SUPORTE TÉCNICO

| Ficha com Dados de Segurança - FDS | Consultar a versão vigente antes do manuseio, transporte, dosagem ou operação. |
| --- | --- |
| Certificado de Análise - CoA | Documento de liberação, composição, grau e rastreabilidade do lote. |
| Base técnica e regulatória | ISO 8217 para combustíveis marítimos; MARPOL Anexo VI/IMO 2020; ASTM D4740, D4870, D664, D445, D93 e métodos IP aplicáveis. |
| Suporte técnico STS Innovations | contato@sts-innovations.com ¦ +55 21 97448-8721 ¦ www.sts-innovations.com |

# CONTROLE DE REVISÃO

| Revisão | Data | Responsável | Descrição da alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Setembro/2026 | STS Innovations | Emissão inicial em versão preliminar para validação técnica, operacional, ambiental e regulatória. |

# LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Produto experimental. Não adicionar a bunker de navio ou tanque comercial sem compatibilidade, ISO 8217, aprovação do armador, motor e autoridade. Não alegar redução de SOx, CO₂, borra, consumo ou depósitos sem balanço e ensaio. O aditivo não corrige combustível fora de especificação.